| Приложение 4 к рабочей программе дисциплины |  |
| --- | --- |
| ОСНОВЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ |  |
| Фонд оценочных средств |  |
| Направление/ специальность подготовки | 11.04.01 Радиотехника |
| Специализация/ профиль/ программа подготовки | Системы и устройства передачи, приема и обработки сигналов |
| Уровень высшего образования | Магистратура |
| Форма обучения | Очная, заочная |
| Факультет | И Информационные и управляющие системы |
| Выпускающая кафедра | И4 Радиоэлектронные системы управления |
| Кафедра-разработчик | И4 Радиоэлектронные системы управления |
| Год приема | 2023 |

ФОС по дисциплине «Основы телевидения»

ОП ВО 11.04.01 Радиотехника «Системы и устройства передачи, приема и обработки сигналов», форма обучения очная, заочная

ПСК-1.1  Способен самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана его реализации, выбор методов исследования и обработку результатов

ПСК- 1.4. - Способен к организации и проведению экспериментальных исследований с применением современных средств и методов

ПСК - 1.6. - Способен анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников

ПСК – 1.8 - Способен проектировать радиотехнические устройства, приборы, системы и комплексы с учетом заданных требований

| Номер задания | Содержание вопроса | Компетенция | Время ответа, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Почему телепередатчики не работают на смежных телевизионных каналах? для экономии электроэнергии для обеспечения электромагнитной совместимости для увеличения числа программ для экономии частотного ресурса для улучшения качества телепередач | ПСК-1.1 | 1 |
|  | Какая из перечисленных величин полученная при исследовании качества ТВ-изображения не относится к фотометрическим? яркость контрастность сила света освещенность световой поток | ПСК-1.1 | 1 |
|  | Почему в телевидении выбран формат кадра 4/3? чтобы уменьшить кадровую частоту чтобы сократить потери на обратный ход развертки для повышения четкости по вертикали из-за особенностей зрения человека для сокращения длительности строки | ПСК-1.1 | 1 |
|  | В каких единицах измеряют пространственную частоту в телевидении? Герц секунда твл эсл dpi | ПСК-1.1 | 1 |
|  | К какому классу искажений относятся эхо-сигналы? фазовые амплитудные амплитудно-частотные дифференциально-амплитудные дифференциально-фазовые | ПСК-1.1 | 1 |
|  | При каком способе синхронизации удаленные телекамеры управляются от сигнала из телецентра? автономная синхронизация синхронизация приемников синхронизация датчиков строчная синхронизация синхронизация от кварцевого генератора | ПСК-1.1 | 1 |
|  | Какой вид модуляции используется в канале звука телепередатчика? ЧМ АМ ФИМ ИКМ ВИМ | ПСК-1.1 | 1 |
|  | Почему необходимо передавать сигнал яркости в системах цветного телевидения? чтобы улучшить четкость изображения чтобы повысить насыщенность цветов чтобы уменьшить искажения чтобы обеспечить совместимость чтобы снизить заметность муаров | ПСК-1.1 | 1 |
|  | Сколько фильтров коррекции предыскажений входит в декодер SECAM 0 1 2 3 4 5 | ПСК-1.1 | 1 |
|  | Какова длительность активной части строки в аналоговом телевидении стандарта 625/50/2? 52 мкс 80 мс 64 мкс 46 мкс 20 мс | ПСК-1.1 | 1 |
|  | В кодере NTSC линии задержки предназначены для _______ | ПСК-1.1 | 5 |
|  | В телепередатчиках метрового диапазона применяется __________ антенна | ПСК-1.1 | 5 |
|  | Телевизионные спутники-ретрансляторы располагаются на ___________ орбите | ПСК-1.1 | 5 |
|  | Перечислите известные вам твердотельные датчики ТВ-сигнала | ПСК-1.1 | 5 |
|  | Как искажается изображение при спаде АЧХ радиоканала телевизора в области верхних частот | ПСК-1.1 | 5 |
|  | В чем на ваш взгляд главное преимущество трансфокаторов | ПСК-1.1 | 10 |
|  | Для чего в состав телевизионного сигнала вводят врезки | ПСК-1.1 | 10 |
|  | В чем состоит принцип матрицирования в цветном телевидении? | ПСК-1.1 | 10 |
|  | Почему наземное телевизионное вещание возможно только в пределах прямой видимости между передающей и приемной антеннами? | ПСК-1.1 | 10 |
|  | Как, имея величину потока излучения, рассчитать значение светового потока? | ПСК-1.1 | 10 |
|  | Какая фотометрическая величина представляет собой вторую производную от энергии излучения? световой поток яркость освещенность сила света поток излучения | ПСК-1.4 | 1 |
|  | В каких пределах находится фокусное расстояние телеобъективов? 1...10 мм 10...20 мм 20...40 мм 40...80 мм 80...100 мм | ПСК-1.4 | 1 |
|  | Какова критическая частота мельканий? менее 10 Гц 45 Гц 20 Гц 20 кГц 100 Гц | ПСК-1.4 | 1 |
|  | Какие процессы обеспечивают преобразование двумерного оптического изображения в одномерный электрический сигнал? свертка корреляция развертка фотоэффект люминесценция инжекция | ПСК-1.4 | 1 |
|  | К какому классу искажений относятся тянущиеся продолжения? фазовые амплитудные амплитудно-частотные дифференциально-амплитудные дифференциально-фазовые | ПСК-1.4 | 1 |
|  | Какой из перечисленных компонентов полного телевизионного сигнала имеет наименьшую длительность? импульс синхронизации полей уравнивающий импульс врезка строчный синхроимпульс кадровый гасящий импульс | ПСК-1.4 | 1 |
|  | Какой из перечисленных компонентов полного телевизионного цветового сигнала используется только в системе PAL? импульс синхронизации полей уравнивающий импульс врезка вспышка строчный синхроимпульс кадровый гасящий импульс | ПСК-1.4 | 1 |
|  | Каково отношение размаха сигналов гашения и синхронизации к размаху полного телевизионного сигнала? 25...30% 0,5 10...20% 1:1 75% | ПСК-1.4 | 1 |
|  | Какова доля "красного" компонента в составе сигнала яркости? 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 | ПСК-1.4 | 1 |
|  | Какова длительность активной части строки в аналоговом телевидении стандарта 625/50/2? 52 мкс 80 мс 64 мкс 46 мкс 20 мс | ПСК-1.4 | 1 |
|  | Почему в система NTSC и PAL одна цветовая поднесущая, а в системе SECAM их две? | ПСК-1.4 | 5 |
|  | В телепередатчиках метрового диапазона применяется __________ антенна | ПСК-1.4 | 5 |
|  | Какие свойства присущи спектру полного телевизионного сигнала? | ПСК-1.4 | 5 |
|  | Микшер осуществляет _________ сигналов от нескольких телекамер | ПСК-1.4 | 5 |
|  | Как искажается изображение при наличии неравномерности АЧХ радиоканала телевизора? | ПСК-1.4 | 5 |
|  | Перечислите основные устройства, входящие в состав кодера PAL | ПСК-1.4 | 10 |
|  | Для чего в состав телевизионного сигнала вводят уравнивающие импульсы? | ПСК-1.4 | 10 |
|  | По каким признакам осуществляется селекция строчных и кадровых синхроимпульсов? | ПСК-1.4 | 10 |
|  | Каково назначение гамма-корректора в телевидении? | ПСК-1.4 | 10 |
|  | В чем основное преимущество датчиков ТВ-сигнала с накоплением заряда? | ПСК-1.4 | 10 |
|  | Почему телевизионное вещание осуществляется только в диапазоне УКВ? из-за широкой полосы частот ТВ-передатчика вследствие большой мощности ТВ-передатчика для обеспечения максимальной площади покрытия ТВ-вещания для уменьшения затрат на ТВ-вещание | ПСК-1.6 | 1 |
|  | Какая из перечисленных величин не относится к фотометрическим? яркость контрастность сила света освещенность световой поток | ПСК-1.6 | 1 |
|  | Формат кадра в аналоговом телевидении равен... 2/3 1/5 16/7 4/3 4,3 | ПСК-1.6 | 1 |
|  | Какова единица измерения пространственной частоты в телевидении? Герц секунда твл эсл dpi | ПСК-1.6 | 1 |
|  | Какой из перечисленных ТВ-датчиков основан на внешнем фотоэффекте ПЗС диссектор видикон КМОП-датчик плюмбикон | ПСК-1.6 | 1 |
|  | Каково отношение размаха сигнала яркости к размаху полного ТВ-сигнала? 0,7 1/2 1,2 1/7 4/3 | ПСК-1.6 | 1 |
|  | Какой аналоговый сигнал обеспечивает синхронизацию аппаратуры на телецентрах? ССЦ СДЦ КСС СГИ СИП | ПСК-1.6 | 1 |
|  | Какова стандартная полоса частот в телепередатчиках 50 Гц 120 кГц 38 МГц 8 МГц 6,5 МГц | ПСК-1.6 | 1 |
|  | Что улучшает апертурный корректор контрастность яркость четкость насыщенность цветов правильность передачи градаций | ПСК-1.6 | 1 |
|  | Какова длительность активной части строки в аналоговом телевидении стандарта 625/50/2? 52 мкс 80 мс 64 мкс 46 мкс 20 мс | ПСК-1.6 | 1 |
|  | Какой принцип положен в основу проектирования систем цветного телевидения | ПСК-1.6 | 5 |
|  | В телепередатчиках метрового диапазона применяется __________ антенна | ПСК-1.6 | 5 |
|  | Телевизионные спутники-ретрансляторы располагаются на ___________ орбите | ПСК-1.6 | 5 |
|  | В телевидении наиболее широкое распространение нашла _________ развертка | ПСК-1.6 | 5 |
|  | Как искажается изображение при спаде АЧХ радиоканала телевизора в области нижних частот | ПСК-1.6 | 5 |
|  | В чем на ваш взгляд главное преимущество вариообъективов | ПСК-1.6 | 10 |
|  | Для чего в состав телевизионного сигнала вводят уравнивающие импульсы | ПСК-1.6 | 10 |
|  | Чем объясняется сложность обеспечения баланса белого в цветном телевидении | ПСК-1.6 | 10 |
|  | Почему наземное телевизионное вещание возможно только в пределах прямой видимости между передающей и приемной антеннами? | ПСК-1.6 | 10 |
|  | Какой метод используют для повышения надежности аппаратуры телецентра | ПСК-1.6 | 10 |
|  | При проектировании какого функционального блока телевизора нужно учитывать длительность уравнивающих импульсов? схема АРУ селектор синхроимпульсов селектор каналов видеодетектор цепь ВПС | ПСК-1.8 | 1 |
|  | Какого функционального блока нет в схеме черно-белого телевизора по сравнению с цветным? блока разверток декодера детектора блока питания блока синхронизации | ПСК-1.8 | 1 |
|  | Преобразование двумерного изображения в одномерный электрический сигнал в телевидении осуществляется с помощью... фотоэффекта инжекции развертки свертки нарезки | ПСК-1.8 | 1 |
|  | Какие компьютерные прикладные пакеты программ пригодны для проектирования телевизионных устройств? MS Office Компас Proteus Photoshop WinRAR | ПСК-1.8 | 1 |
|  | В каких случаях применяются макрообъективы при большой освещенности объекта при съемке с увеличением при необходимости охвата большого пространства при съемке с малого расстояния при съемке ночью | ПСК-1.8 | 1 |
|  | Какой модулятор применяется в схеме кодера PAL? фазовый квадратурный амплитудный амплитудный квадратурный фазовый квадратурный частотный импульсный | ПСК-1.8 | 1 |
|  | В какой системе цветного телевидения необходим контроль ухода нулей дискриминаторов? SECAM NTSC PAL N-PAL M-NTSC | ПСК-1.8 | 1 |
|  | Какова ширина полосы частот телепередатчика? 50 Гц 120 кГц 38 МГц 8 МГц 6,5 МГц | ПСК-1.8 | 1 |
|  | Какова роль апертурного корректора в схеме телевизора? увеличивает контрастность снижает яркость повышает четкость обеспечивает насыщенность цветов улучшает передачу градаций яркости | ПСК-1.8 | 1 |
|  | От чего зависит структура спектра видеосигнала? от характера изображения от параметров развертки зависит только на высоких частотах зависит только при передаче цветного изображения | ПСК-1.8 | 1 |
|  | Производная от светового потока это _____ | ПСК-1.8 | 5 |
|  | Сигнал от приемной антенны в телевизоре поступает ___________ ? | ПСК-1.8 | 5 |
|  | Из каких основных блоков состоит декодер цветности системы NTSC? | ПСК-1.8 | 10 |
|  | Перечислите преимущества чересстрочной развертки по сравнению с построчной? | ПСК-1.8 | 5 |
|  | Какие современные устройства применяются в схеме радиоканала телевизора для создания АЧХ требуемой формы? | ПСК-1.8 | 5 |
|  | Нарисуйте структурную схему противошумового корректора | ПСК-1.8 | 10 |
|  | Какое устройство служит для выделения кадровых синхроимпульсов из полного телевизионного сигнала? | ПСК-1.8 | 10 |
|  | Какой блок в схеме цветного телевизора обеспечивает баланс белого | ПСК-1.8 | 10 |
|  | Рассчитайте, на какой частоте должен работать гетеродин конвертера спутниковой приемной установки, если известно, что настройка нижняя? | ПСК-1.8 | 10 |
|  | В чем идея, положенная в основу функционирования кадрового синхронизатора? | ПСК-1.8 | 10 |