ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЦЕССАМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Направление подготовки: 	15.02.16 Технология машиностроения (3 года 10 месяцев)

Направленность: 	Технология машиностроения в ракетно-космической промышленности и авиастроении

Уровень образования: 	             СПО

Форма обучения: 			Очная

Санкт-Петербург

2024 г.

ПК 1.4  Выбирать схемы базирования заготовок, оборудование, инструмент и оснастку для изготовления деталей машин

| Номер задания | Содержание вопроса | Правильный ответ | Тип вопроса | Уровень сложности | Время ответа, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие Определите типы многопозиционных револьверных головок К каждой позиции в левом столбце, подберите позицию из правого столбца. 1.; А.; TAB – Двунаправленные головки с серводвигателем. 2.; Б.; TBMA – Осевые револьверные головки с приводным инструментом. 3.; В.; TB – Серво головки со статическим инструментом. 4.; Г.; TBMR – Радиальные револьверные головки с приводным инструментом. Д.; YAX-C – Компактные Y-осевые устройства. Е.; YAX -TBYR, TBYA. | 1; 2; 3; 4. В; Б; Г; Д. | На соответствие | Базовый | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие Распределите основные элементы станка с ЧПУ К каждой позиции в левом столбце, подберите позицию из правого столбца. 1.; 1; А.; Тормозная система. 2.; 2; Б.; Шпиндель с прямым приводом. 3.; 3; В.; Привод ШВП. 4.; 4; Г.; Револьверная голоска VDI. 5.; 5; Д.; Суппорт. Е.; Направляющие качения. Ж.; Задняя бабка. | 1; 2; 3; 4; 5. А; Б; Г; Д; Е. | На соответствие | Повышенный | 5 минут |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность Схему приспособления следует разрабатывать в следующей последовательности Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. разработать конструкцию приспособления по схеме базирования и закрепления детали, обеспечивающую выполнение всех переходов операции; 2. рассчитать массу и габаритные размеры приспособления для определения допустимости установки его на станке; 3. нарисовать эскиз детали в положении, в котором она устанавливается станке, с указанием схемы базирования и необходимого количества проекций, видов, сечений; 4. выполнить расчеты усилия закрепления и погрешности базирования; 5. уточнить конструкцию приспособления с учетом выполненных расчетов; | 31452 | На послед-ть | Базовый | 2 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность Определите последовательность этапов разработки УП Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Устанавливают технологию обработки: определяют состав переходов предстоящей обработки, устанавливают порядок выполнения переходов, выясняют тип применяемых режущего и вспомогательного инструментов, их геометрические и механические характеристики; определяют режимы резания (подачу, скорость резания); 2. Определяют траектории перемещений каждого инструмента – строят схемы движения инструментов, определяют координаты точек (устанавливают положение нуля детали, исходной точки, опорных точек) и порядок обхода их инструментом; 3. Устанавливаются параметры заготовки, которую предстоит обработать: качественное состояние поверхностей (предварительно обработанные, литейная корка и т. п.), свойства материала заготовки (вид материала, его твердость), геометрические характеристики (величина размеров, допуска); 4. Выполняют кодирование и запись УП, верификацию и отладку | 3124 | На послед-ть | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность Укажите последовательность кодового обозначения технологических документов Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Код характеристики документа; 2. Порядковый регистрационный номер; 3. Код организации разработчика | 312 | На послед-ть | Высокий | 5 минут |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа Технологическая операция - это Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора 1. предмет, являющийся продуктом конечной стадии производства; 2. совокупность всех действий людей и орудий производства для превращения полуфабрикатов в изделия; 3. действие по изменению формы, размеров и качества предметов производства; 4. законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте; 5. законченная часть операции, характеризуемая постоянством применяемого инструмента и обрабатываемых поверхностей | 4 Технологическая операция — это законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте над одним или несколькими изделиями без переналадки оборудования. Это определение соответствует стандартной терминологии в машиностроении и производстве. | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 2 минут |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа Роботизированный производственный участок (РПУ) – это Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора 1. это несколько роботизированных ячеек, работающих последовательно или параллельно; 2. совокупность РТК, связанных между собой транспортными средствами и системой управления, или нескольких единиц технологического оборудования, обслуживаемых одним или несколькими промышленными поботами, в которой предусмотрена возможность изменения последовательности использования технологического оборудования; 3. совокупность технологического оборудования, промышленных роботов и средств оснащения, автономно функционирующая | 2 Роботизированный производственный участок (РПУ) определяется как совокупность робототехнических комплексов (РТК), объединенных транспортными средствами и системой управления, где несколько единиц оборудования обслуживаются промышленными роботами с возможностью изменения последовательности операций. Это отражает гибкость и интеграцию компонентов в единую систему | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа Годовой фонд времени на планово-предупредительные ремонты и осмотры оборудования при трехсменном режиме работы составляет процентную долю от FMS состоит из трёх основных систем Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора 1. календарного фонда времени; 2. номинального фонда времени; 3. действительного фонда времени | 2 Годовой фонд времени на планово-предупредительные ремонты и осмотры оборудования рассчитывается как процентная доля от номинального фонда времени, который определяется исходя из режима работы предприятия (количество смен, продолжительность рабочего дня) за вычетом выходных и праздничных дней. Это общепринятая норма в организации производственных процессов. Календарный фонд включает все дни года без исключений, а действительный фонд уже учитывает простои на ремонт, поэтому он не может быть базой для расчета этих простоев. | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. К оснастке для станков с ЧПУ предъявляются следующие требования Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора 1. надёжное крепление заготовок; 2. возможность обработки заготовки с различных сторон; 3. отсутствие сложностей доступа к обрабатываемым поверхностям заготовок со стороны крепежных элементов; 4. оперативность установки и позиционирования; 5. возможность переналадки | 12345 К оснастке для станков с ЧПУ предъявляются все перечисленные требования: надежное крепление обеспечивает безопасность и точность, возможность обработки с разных сторон и отсутствие помех со стороны крепежа повышают гибкость и доступность, оперативность установки и переналадки сокращает вспомогательное время и увеличивает производительность. Эти критерии соответствуют принципам эффективной работы на оборудовании с ЧПУ. | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Базовый | 2 минуты |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа Гибкая производственная система (FMS) — это производственная система, в которой существует определённая гибкость, позволяющая системе реагировать в случае изменений номенклатуры продукции или технологии, независимо от того, были ли они предсказаны или непредсказуемы. FMS состоит из трёх основных систем Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора 1. рабочие машины, которые часто являются автоматическими станками с ЧПУ; 2. Система управления, координации и контроля логистики; 3. Система управления, координации и контроля технологии; 4. Система обработки материалов для оптимизации потока деталей; 5. Система управления, координации и контроля транспортных потоков | 145 Гибкая производственная система (FMS) включает три ключевых компонента: автоматические станки с ЧПУ как основные рабочие машины, систему обработки материалов для обеспечения потока деталей и систему управления транспортными потоками для координации перемещений. Эти элементы обеспечивают гибкость и адаптивность производства. | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Базовый | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Маршрутно-технологический график загрузки оборудования предназначен для определения количества станков по операциям технологического процесса. Он строится на основе данных по представителям изделий машиностроения. Исходными данными для построения маршрутно-технологического графика загрузки оборудования являются Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора 1. приведенная программа выпуска изделий; 2. фактическая программа выпуска изделий; 3. штучное время выполнения операций с привязкой к станкам; 4. эффективный годовой фонд времени; 5. номинальный годовой фонд времени; 6. нормативный коэффициент загрузки оборудования kз | 1346 Для построения маршрутно-технологического графика загрузки оборудования используются следующие исходные данные: приведенная программа выпуска изделий (1), которая учитывает трудоемкость и позволяет объединить разные изделия в условные единицы; штучное время выполнения операций с привязкой к станкам (3), определяющее затраты времени на каждую операцию; эффективный годовой фонд времени (4), учитывающий реальное время работы оборудования с учетом простоев; и нормативный коэффициент загрузки оборудования kз (6), который задает плановый уровень использования станков. Фактическая программа выпуска (2) не используется для планирования, а номинальный фонд (5) не учитывает потери времени. | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ Двойная направляющая база лишает заготовку … степеней свободы | 4 | Открытый | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ С какой целью производится нагревание и охлаждение деталей при сборке неподвижных соединений | В целях облегчения запрессовки применяют тепловую сборку: нагрев охватывающей или охлаждение охватываемой детали, а также то и другое вместе | Открытый | Высокий | 8 минут |

ПК 1.5 – Выполнять расчеты параметров механической обработки изготовления деталей машин, в т.ч. с применением систем автоматизированного проектирования

| Номер задания | Содержание вопроса | Правильный ответ | Тип вопроса | Уровень сложности | Время ответа, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие Распределите основные элементы станка с ЧПУ К каждой позиции в левом столбце, подберите позицию из правого столбца. 1.; 1; А.; Инструментальный магазин. 2.; 2; Б.; Шпиндельная бабка. 3.; 3; В.; Шпиндель. 4.; 4; Г.; Колонна. 5.; 5; Д.; Станина. Е.; Рабочий стол. | 1; 2; 3; 4; 5. А; Г; Д; Б; В. | На соответствие | Базовый | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие Определите названия и типы систем крепления К каждой позиции в левом столбце, подберите позицию из правого столбца. 1.; А.. 2.; Б.. 3.; В.. Г.. | 1; 2; 3. Б; Г; В. | На соответствие | Повышенный | 5 минут |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность Установите верный порядок действий при разводке односторонней печатной платы в CAD программах Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Создание библиотеки – образов компонентов 2. Разводка проводников (прокладывание дорожек) 3. Создание электрических связей между компонентами (воссоздание схемы) 4. Расстановка объёмных образов компонентов на печатной плате 5.Проверка всех узлов и проводников печатной платы на соответствие ТЗ 6. Устранение ошибок, по необходимости | 134256 | На послед-ть | Базовый | 2 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность Установите верный порядок действий при создании программы для работы 3D принтера Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Обработка 3д модели программой – слайсером 2. Установка режима печати (скорость, температура экструдера и т.д.) 3. Создание 3д модели в CAD программе 4. Изготовление рабочего чертежа – эскиза, с указанием всех необходимых размеров 5. Конвертация модели в G - CODE | 43215 | На послед-ть | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность Информацию по применяемой на операции технологической оснастке записывают в следующем порядке Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Режущий инструмент; 2. Средства измерения; 3. Вспомогательный инструмент; 4. Приспособления; | 4312 | На послед-ть | Высокий | 5 минут |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа Программное обеспечение ProCAST предназначено для… Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора 1. Виртуального моделирования литейных процессов; 2. Виртуального моделирования процессов обработки металов давлением; 3. Виртуального моделирования процессов сварки; 4. Виртуального моделирования процессов 3D-печати | 1 ProCAST — это специализированное программное обеспечение для симуляции литейных процессов, которое позволяет моделировать заливку расплава, твердение, термические напряжения и возможные дефекты. Оно не предназначено для обработки металлов давлением, сварки или 3D-печати. | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 2 минут |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа Программное обеспечение ESI SYSWELD предназначено для… Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора 1. Виртуального моделирования литейных процессов; 2. Виртуального моделирования процессов обработки металов давлением; 3. Виртуального моделирования процессов сварки; 4. Виртуального моделирования процессов 3D-печати | 3 ESI SYSWELD — это программный комплекс для моделирования процессов сварки, термообработки и связанных с ними явлений (деформации, остаточные напряжения). Он не предназначен для литья, обработки давлением или 3D-печати. | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа Программное обеспечение SFTC DEFORM предназначено для… Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора 1. Виртуального моделирования литейных процессов; 2. Виртуального моделирования процессов обработки металов давлением; 3. Виртуального моделирования процессов сварки; 4. Виртуального моделирования процессов 3D-печати | 2 SFTC DEFORM — это специализированное ПО для моделирования процессов обработки металлов давлением (ковка, штамповка, прокатка). Оно позволяет анализировать деформацию материала, износ инструмента и другие параметры. Не используется для литья, сварки или 3D-печати. | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. На какие группы подразделяются CAD-системы? Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора 1. Тяжелые системы; 2. Многофункциональные системы; 3. Легкие системы; 4. Средние системы | 134 CAD-системы традиционно подразделяются на три группы: тяжелые (высокопроизводительные, для комплексного проектирования, например, CATIA), средние (баланс функциональности и доступности, например, SolidWorks) и легкие (простые и дешевые, для базового моделирования, например, T-FLEX). Термин "многофункциональные системы" не является стандартной классификационной группой, так как все современные CAD-системы в той или иной степени многофункциональны. | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Базовый | 2 минуты |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. С какими типами данных работают PDM-системы? Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора 1. Текстовые документы; 2. Электронные чертежи и прочая конструкторская документация; 3. Фотографии; 4. 3D модели изделий; 5. Конечно-элементные модели | 1245 PDM-системы (Product Data Management) предназначены для управления данными на протяжении всего жизненного цикла изделия. Они работают с текстовыми документами (1), включая спецификации и технические отчеты; электронными чертежами и конструкторской документацией (2); 3D-моделями изделий (4); и конечно-элементными моделями (5), используемыми для инженерного анализа. Фотографии (3) обычно не являются основным типом данных в PDM-системах, так как они не относятся напрямую к проектно-конструкторской документации. | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Базовый | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Достичь точности в металлообработке можно методами… Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора 1. Методом проходов и замеров; 2. На настроенных станках; 3. Измерением обработанной поверхности | 123 Все три метода используются для достижения точности в металлообработке. | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ База, лишающая заготовку трех степеней свободы, называется… | Установочная | Открытый | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ База заготовки, проявляющаяся в виде реальной поверхности, называется… | Явная | Открытый | Высокий | 8 минут |

ПК 1.6 – Разрабатывать технологическую документацию по изготовлению деталей машин, в т.ч. с применением систем автоматизированного проектирования

| Номер задания | Содержание вопроса | Правильный ответ | Тип вопроса | Уровень сложности | Время ответа, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие Соотнесите название и изображение К каждой позиции в левом столбце, подберите позицию из правого столбца. 1.; VDI; А.. 2.; PU; Б.. 3.; BMT; В.. Г.. | 1; 2; 3. В; Б; А. | На соответствие | Базовый | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие Определите названия и типы систем крепления К каждой позиции в левом столбце, подберите позицию из правого столбца. 1.; VDI; А.. 2.; PU; Б.. 3.; BMT; В.. Г.. | 1; 2; 3. А; Б; В. | На соответствие | Повышенный | 5 минут |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность Какую этапность в исполнении ОКР предписывает действующая система разработки и постановки продукции на производство? Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Проведение Государственных (Приемочных) испытаний; 2. Техническое проектирование; 3. Эскизное проектирование; 4. Корректура комплекта РКД по результатам испытаний, перевод на литеру О1 5. Разработка комплекта РКД; 6. Изготовление опытного образца. Проведение предварительных испытаний | 325614 | На послед-ть | Базовый | 2 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность Установить правильную последовательность этапов патентного поиска Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Постановка задачи; 2. Сбор информации; 3. Выдача задания на поиск; 4. Представление результатов главному конструктору; 5. Разработка плана поиска; 6. Анализ информации; 7. Оформление отчета о патентном поиске | 1526374 | На послед-ть | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность Описание и указание данных по операциям приводят в такой последовательности: Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. информация о технологической оснастке; 2. описание операции (перехода); 3. информация о технологических режимах; | 213 | На послед-ть | Высокий | 5 минут |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа Каков официальный статус отчета по научно-исследовательской работе (НИР)? Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора 1. Научно-технический документ, который содержит систематизированные данные о научно-исследовательской работе, описывает состояние научно-технической проблемы, процесс и/или результаты научного исследования; 2. Научный труд, который содержит обобщенные данные о проведенном научном исследовании и полученных результатах такого исследования, итоги сравнительного анализа результатов с мировыми аналогами; 3. Научно-технический документ, который включает сводные данные о проделанной научной работе, описывает анализ состояния решаемой научно-технической задачи и соответствующие научные результаты; 4. Технический документ, который содержит упорядоченные данные о результатах научно-исследовательского анализа и состоянии разработки той или иной научной задачи, технологического процесса или научного исследования | 1 Отчет по НИР является официальным научно-техническим документом, который систематизирует данные о проведенной работе, описывает состояние проблемы, ход исследования и его результаты. Это определение соответствует ГОСТ 7.32-2017, регламентирующему структуру и содержание отчета. | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 2 минут |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа В чем организационно заключается постановка изделия, разработанного в ОКР, на производство? Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора 1. В оформлении соответствующей лицензионной и разрешительной документации; 2. В разработке комплекта технологической документации (комплекта описаний конкретизированных техпроцессов); 3. В разработке комплекта технологической документации (комплекта описаний конкретизированных техпроцессов) и создании технологической оснастки; 4. В создании технологической оснастки | 3 Постановка изделия на производство после ОКР организационно заключается в разработке комплекта технологической документации (включая конкретизированные техпроцессы) и создании технологической оснастки. Это обеспечивает переход от проектной документации к серийному выпуску, учитывая все производственные требования. | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа Каким видом документов вносятся изменения в документы утвержденного комплекта рабочей конструкторской и программной документации? Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора 1. Рекламациями 2. Бюллетенями 3. Извещениями 4. Уведомлениями 5. Справками | 3 Изменения в утвержденный комплект рабочей конструкторской и программной документации вносятся извещениями (например, "Извещение об изменении"). Это регламентируется ГОСТ 2.503-2018, который устанавливает единые правила внесения изменений в конструкторскую документацию. | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. На какие, с т.з. статуса, два вида делятся все испытания опытного образца разрабатываемого изделия, согласно ГОСТ СРППП? Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора 1. Сдаточные; 2. Стендовые; 3. Государственные; 4. Приемочные; 5. Натуральные; 6. Предварительные | 46 Согласно ГОСТ СРППП (Система разработки и постановки продукции на производство), испытания опытного образца делятся на предварительные и приемочные. | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Базовый | 2 минуты |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Что из перечисленного не может быть объектом патентных прав? Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора 1. Устройство трубочки для потребителей напитков 2. Устройство и метод для дыхания свежим воздухом 3. Летающая кровать 4. Способ клонирования человека 5. Способы модификации генетической целостности зародышевых клеток человека | 45 Согласно статье 1349 Гражданского кодекса РФ, не могут быть объектами патентных прав способы клонирования человека и способы модификации генетической целостности зародышевых клеток человека, так как они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали. | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Базовый | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. По каким причинам условия процесса обработки изменяются случайным образом во времени? Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора 1. Непрерывно изменяются режущие свойства инструментов, которые невозможно точно определить в данный момент времени. 2. Неопределенны свойства всей технологической системы (упругие и температурные деформации, вибрации). 3. Для каждой заготовки из обрабатываемой партии имеется разброс припусков, твердости, структуры металла и др | 123 Условия процесса обработки изменяются случайным образом из-за совокупности факторов: износ инструмента носит стохастический характер и не может быть точно предсказан в реальном времени; свойства технологической системы — упругие и температурные деформации, вибрации — являются неопределенными и переменными; разброс характеристик заготовок — припуски, твердость, структура — варьируется в пределах партии, что вносит дополнительную случайность. Эти причины взаимосвязаны и делают процесс неустойчивым. | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ один из основных узлов, определяющих производительность и точность станка с ЧПУ - … | Привод подач | Открытый | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ ___ и револьверная головка, являются рабочими органами станка, воспринимающими силы резания, следовательно, к ним предъявляются требования высокой прочности, жесткости и точности позиционирования | Инструментальный магазин | Открытый | Высокий | 8 минут |