ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

КОНТРОЛЬ, НАЛАДКА, ПОДНАЛАДКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СБОРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Направление подготовки: 	15.02.09 Аддитивные технологии (2 года 10 месяцев)

Уровень образования: 	СПО

Форма обучения: 		Очная

Санкт-Петербург

2024

ПК 2.4 Контролировать функционирование аддитивной установки, регулировать ее элементы, корректировать параметры работы

| Номер задания | Содержание вопроса | Тип вопроса | Уровень сложности | Время ответа, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие. Укажите соответствие следующим утверждениям. К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца. 1.; Свойства любого технического изделия поддерживаются; А.; При эксплуатации. 2.; Свойства любого технического изделия обеспечиваются; Б.; При изготовлении. 3.; Свойства любого технического изделия закладываются; В.; При разработке. Г.; При экспериментах. | На соответствие | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие. Укажите соответствие между номерами формул и показателями безотказности невосстанавливаемых изделий: К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца. 1.; ?=N0-n(t)N0; А.; Интенсивность возникновения отказов в промежутке времени λ t. 2.; ?=n(t)N0; Б.; Вероятность безотказной работы P(t). 3.; ?=∆nN0∆t; В.; Плотность вероятности отказа f(t). Г.; Вероятность отказа F(t). | На соответствие | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите этапы технического обслуживания оборудования в правильной последовательности: Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Осмотр оборудования 2. Устранение дефектов 3. Определение неисправностей 4. Контрольная проверка | На послед-ть | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность. Упорядочьте шаги первичной наладки оборудования: Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Подключение и проверка системы питания 2. Установка оборудования 3. Регулировка рабочих параметров 4. Проведение пробного запуска | На послед-ть | Высокий | 5 минут |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Какой этап жизненного цикла технического изделия является определяющим для любого технического изделия? Запишите номер выбранного ответа без точки. 1. Изготовления 2. Эксплуатации 3. Проектирования 4. Эксперимента | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Работы по созданию площадок и складов для хранения и сборки оборудования входят в… Запишите номер выбранного ответа без точки. 1. Основной этап монтажных работ 2. Подготовительный этап монтажных работ 3. Заключительный этап монтажных работ 4. Пуско-наладочный этап монтажных работ | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Интенсивность изнашивания деталей оборудования в большей степени зависит от… Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора. 1. Условий, режима их работы и материала 2. Удельного усилия и скорости скольжения 3. Температуры в зоне сопряжения и от окружающей среды 4. Чистоты помещения | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Базовыми деталями машин являются… Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора. 1. Станины 2. Редукторы 3. Корпуса 4. Кожухи | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Что в теории надежности понимается под термином «технические изделия»? | Открытый | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Долговечность технического изделия или его элемента определяется двумя условиями: физическим либо моральным износом. Что понимается под физическим износом? | Открытый | Высокий | 5 минут |

ПК 2.5 Выявлять дефекты, проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на аддитивных установках, с применением технологического оборудования и ручных инструментов

| Номер задания | Содержание вопроса | Тип вопроса | Уровень сложности | Время ответа, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие. Укажите соответствие между терминами и их содержанием. К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца. 1.; Отказ, который указывает на существование скрытой неисправности.; А.; Повреждение. 2.; Приемлемая для пользователя неполная способность изделия выполнить требуемую функцию.; Б.; Критичность отказа. 3.; Отказ, который может привести к тяжелым последствиям: травмированию людей, значительному материальному ущербу или неприемлемым экологическим последствиям.; В.; Критический отказ. 4.; Г.; Проявление скрытой неисправности. | На соответствие | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие. Укажите соответствие между терминами и их содержанием. К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца. 1.; Отношение значения показателя эффективности использования объекта по назначению за определенную продолжительность эксплуатации к номинальному значению этого показателя, вычисленному при условии, что отказы объекта в течение того же периода не возникают.; А.; Коэффициент готовности. 2.; Вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается.; Б.; Коэффициент оперативной готовности. 3.; Вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается, и, начиная с этого момента, будет работать безотказно в течение заданного интервала времени.; В.; Коэффициент технического использования. 4.; Г.; Коэффициент сохранения эффективности. | На соответствие | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность. Установите правильную последовательность сборки узла механизма: Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Установка основных элементов 2. Подготовка деталей 3. Проверка посадочных мест 4. Закрепление крепежных элементов | На послед-ть | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите стадии износа деталей в правильном порядке: Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Разрушение детали 2. Развитие повреждений 3. Возникновение микротрещин 4. Увеличение зазоров | На послед-ть | Высокий | 5 минут |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. При последовательном способе монтажа машин, аппаратов и агрегатов: Запишите номер выбранного ответа без точки. 1. Отдельные операции сборки выполняют строго одну после другой 2. Одновременно монтируют несколько машин и аппаратов на данном 3. Участке или на нескольких участках 4. Отдельные узлы собирают в мастерских или на специальных | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. При параллельном способе монтажа машин, аппаратов и агрегатов… Запишите номер выбранного ответа без точки. 1. Отдельные операции сборки выполняют строго одну после другой 2. Одновременно монтируют несколько машин и аппаратов на данном участке или на нескольких участках 3. Отдельные узлы собирают в мастерских или на специальных сборочных стендах, а затем подают на место 4. Производят сбору на складах, затем подают на место | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Под наладкой следует понимать: Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора. 1. Совокупность работ по приемке оборудования после монтажа пробному включению с продукцией, доведению 2. Работы по проведению смазки подшипников, набивке сальников, проверке и подтягиванию всех болтов крепежных соединений 3. Наблюдение за оборудованием 4. Регулировка оборудования, опробование на холостом ходу | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Как оценивается ремонтодоступность? Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора. 1. Легкостью доступа к узлам и деталям 2. Обеспечением легкосъемности деталей 3. Обеспечением взаимозаменяемой детали 4. Способностью деталей к восстановлению | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. В чем в основном заключается ремонт тарелок царговых колонн? | Открытый | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. К какому ограничению в маневрировании приводит временное расчаливание стрелы крана? | Открытый | Высокий | 5 минут |

ПК 2.6 Диагностировать неисправности аддитивных установок

| Номер задания | Содержание вопроса | Тип вопроса | Уровень сложности | Время ответа, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие. Распределите задачи станков с ЧПУ: К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца. 1.; Заключается в управлении дискретной электроавтоматикой, т.е. автоматизацией на станке вспомогательных операций (зажим инструмента, смена инструмента и т.д.).; А.; Геометрическая задача.. 2.; Заключается во взаимодействие УЧПУ со станком для управления формообразованием детали. Решение данной задачи заключается в отображении геометрической информации чертежа в совокупность таких движений рабочих органов станка, которые материализуют чертеж в изделие.; Б.; Логическая задача.. 3.; Заключается в управлении рабочим процессом и достижении требуемого качества обработки деталей с меньшими затратами.; В.; Технологическая задача.. Г.; Терминальная задача.. | На соответствие | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите виды технического обслуживания сборочного оборудования с их описаниями: К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца. 1.; Выполняется после выхода оборудования из строя для восстановления его работоспособности.; А.; Планово-предупредительное обслуживание. 2.; Периодические проверки и замена изношенных деталей для предотвращения поломок.; Б.; Капитальный ремонт. 3.; Полная разборка, диагностика, замена основных узлов и восстановление ресурса оборудования.; В.; Аварийный ремонт. Г.; Разовое техническое обслуживание. | На соответствие | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите стадии контроля качества сборки в правильной последовательности: Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Визуальный осмотр 2. Эксплуатационная проверка 3. Проверка размеров и допусков 4. Испытание под нагрузкой | На послед-ть | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность. Определите порядок подготовки оборудования к консервации: Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Очистка от загрязнений 2. Упаковка деталей 3. Нанесение защитных покрытий 4. Хранение в надлежащих условиях | На послед-ть | Высокий | 5 минут |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Постепенные отказы возникают: Запишите номер выбранного ответа без точки. 1. При правильной эксплуатации в результате длительной работы машин без заметного снижения качества ее работы 2. При правильной эксплуатации в результате временной работы машин без заметного снижения качества ее работы 3. При правильной эксплуатации в результате длительной работы машин с заметным снижением качества ее работы 4. При неправильной длительной эксплуатации | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Предельно допустимый износ: Запишите номер выбранного ответа без точки. 1. Это снижение прочности и надежности деталей 2. Это величина износа, при которой дальнейшая эксплуатация этой детали недопустима 3. Это величина износа, при которой дальнейшая эксплуатация этой детали допустима до аварии 4. Это износ до допустимого времени | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Время простоя оборудования в ремонте складывается из периодов проведения подготовительных, ремонтных и заключительных (послеремонтных) работ. Какие работы не входят в категорию "ремонтных"? Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора. 1. Техническое обслуживание оборудования 2. Замена изношенных деталей 3. Очистка и уборка рабочей зоны 4. Документирование и отчетность по ремонту | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. При каких условиях применение гусеничных кранов целесообразнее автомобильных? Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора. 1. Когда необходимо осуществлять перемещение крана с грузом на крюке 2. Когда имеется повышенная влажность грунта на монтажной площадке 3. Когда необходимо осуществить монтаж тяжелых аппаратов 4. Когда необходимо осуществить монтаж легких аппаратов | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Дефектоскопия это… | Открытый | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ Номинально допустимые размеры это… | Открытый | Высокий | 5 минут |

ПК 2.7 Выполнять операции технического обслуживания аддитивных установок

| Номер задания | Содержание вопроса | Тип вопроса | Уровень сложности | Время ответа, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите методы диагностики с их описанием: К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца. 1.; Оценка состояния оборудования по излучаемым звукам и шумам.; А.; Визуальный контроль. 2.; Измерение колебаний механизмов для выявления неисправностей.; Б.; Акустическая диагностика. 3.; Оценка состояния деталей путем визуального осмотра и инструментальных измерений.; В.; Тепловизионный контроль. Г.; Вибрационный анализ. | На соответствие | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите виды наладки с их характеристиками: К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца. 1.; Полное восстановление рабочих параметров оборудования после значительного износа.; А.; Первичная наладка. 2.; Регулировка оборудования перед первым запуском или после длительного простоя.; Б.; Текущая наладка. 3.; Коррекция настроек оборудования в процессе работы для улучшения качества продукции.; В.; Подналадка. Г.; Капитальная наладка. | На соответствие | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность. Упорядочите шаги процесса смазки узлов оборудования: Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Нанесение смазочного материала 2. Очистка поверхности 3. Распределение смазки 4. Проверка работы узла | На послед-ть | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность. Определите порядок выполнения токарных работ: Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Установка заготовки 2. Выполнение обработки 3. Закрепление инструмента 4. Контроль качества | На послед-ть | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Молекулярно-механический износ это: Запишите номер выбранного ответа. 1. Результат воздействия от ремонта 2. Результат действия сил трения при скольжении одной детали по другой 3. Прилипание (схватывание) одной поверхности к другой 4. Результат воздействия воды, воздуха, химических веществ, температуры | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Механический износ это… Запишите номер выбранного ответа без точки. 1. Результат воздействия от ремонта 2. Результат действия сил трения при скольжении одной детали по другой 3. Прилипание (схватывание) одной поверхности к другой 4. Результат воздействия воды, воздуха, химических веществ, температуры | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Технологическая документация на восстановление деталей включает: … Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора. 1. Карту технологического оборудования 2. Карту технических условий на восстановление 3. Ремонтный чертеж детали 4. Маршрутную карту | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какие из перечисленных объектов являются деталью? Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора. 1. Поршневой палец 2. Шатун в сборе с крышкой шатуна 3. Гильза цилиндра 4. Гусеница | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Устранимыми дефектами называют… | Открытый | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ Дефектация – это … | Открытый | Высокий | 5 минут |