ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВОК ДЛЯ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Направление подготовки: 	15.02.09 Аддитивные технологии (2 года 10 месяцев)

Уровень образования: 	             СПО

Форма обучения: 			Очная

Санкт-Петербург

2024 г.

ПК 3.2 Проектировать операции аддитивного производства, генерировать и корректировать управляющие программы аддитивных установок

| Номер задания | Содержание вопроса | Тип вопроса | Уровень сложности | Время ответа, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие. На фотографии представлен элемент внутреннего устройства экструдера E3D v6 для 3D-принтера. Установите соответствие буквы обозначения и наименования элементов. К каждой позиции в левом столбце, подберите позицию из правого столбца. 1.; Термобарьер; А.; А. 2.; Радиатор; Б.; Б. 3.; Нагревательный блок; В.; В. Г.; Г. | На соответствие | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие. На фотографии представлен 3D-принтер Anet A6. Установите соответствие буквы обозначения и наименования элементов. К каждой позиции в левом столбце, подберите позицию из правого столбца. 1.; Печатная платформа; А.; А. 2.; Шаговый мотор оси Z; Б.; Б. 3.; Экструдер; В.; В. Г.; Г. | На соответствие | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность действий при замене силиконового ножа, разравнивающего слой порошка. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Провести замену ножа 2. Внести данные в журнал прожига 3. Поставить проект на паузу 4. Создать рабочую атмосферу 5. Возобновить проект | На послед-ть | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность. Установите порядок действий при проверке металлического порошка. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Просеивание порошка в зависимости от фракции 2. Определение текучести порошка с помощью воронки Холла. Испытания проводятся в соответствии с ГОСТ 20899-98 3. В определенных случаях требуется высушить порошок. Для этого он нагревается до 60 градусов в печке в течении 2-х часов. Охлаждение порошка выполняется естественным способом | На послед-ть | Высокий | 5 минут |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Какие способы обработки позволяют уменьшить внутренние напряжения? Запишите номер выбранного ответа без точки. 1. Пескоструйная обработка 2. Электроэрозионная обработка 3. Электрохимическая полировка 4. Термообработка | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Какие операции проводятся в сервисном режиме при работе с установкой SLM? Запишите номер выбранного ответа без точки. 1. Подача команды на полную выгрузку порошка 2. Настройка параметров перемещения ракеля 3. Настройка параметров формирования слоя материала 4. Ручное управление электромеханическими преобразователями | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какими способами контролируется качество геометрических параметров? Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора. 1. Координатно-измерительной машиной 2. Профилометром 3. Профилографом 4. Штангенциркулем | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какие методы контроля относятся неразрущающим? Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора. 1. Металлографический анализ 2. Ренгеновская томография 3. Проверка прочностных характеристик 4. Радиографический метод | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. В каком виде поставляются материалы для оборудования FDM? | Открытый | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Какой порошок получают механическим легированием - смешиванием порошков связующего и матрицы и их дальнейшим перемешиванием в высокоэнергетических шаровых мельницах? | Открытый | Высокий | 5 минут |