ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

МЕТОДЫ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Направление подготовки: 	15.02.09 Аддитивные технологии (2 года 10 месяцев)

Уровень образования: 	             СПО

Форма обучения: 			Очная

Санкт-Петербург

2024 г.

ПК 3.3 Производить анализ конструкторской документации с целью повышения технологичности применительно к аддитивным технологиям.

| Номер задания | Содержание вопроса | Тип вопроса | Уровень сложности | Время ответа, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие Определите виды прототипов в соответствии с их классификацией К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца. 1.; Промышленный; А.; Применяют в машиностроении, авиа- и космоинженерии. Это модели разных видов водного, наземного и воздушного транспорта. 2.; Транспортный; Б.; Выставочный экземпляр продукта или установки. 3.; Товарный; В.; Объемный макет города, помещения и других объектов в сфере дизайна, интерьера и архитектурных строений. Г.; Образцы, которые создают на предприятиях – запчасть, деталь, корпус,…. | На соответствие | Базовый | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие На фотографиях представлены четыре 3D-принтера с разной кинематикой. Установите соответствие буквы обозначения принтера и наименования кинематики К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца. 1.; картезианская кинематика; А.. 2.; полярная кинематика; Б.. 3.; дельта-кинематика; В.. Г.. | На соответствие | Повышенный | 5 минут |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность Установите общую схему аддитивного производства Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Создание STL-файла; 2. Разделение на слои; 3. Финишная обработка; 4. Готовое изделие; 5. Подготовка CAD-модели; 6. 3D-печать | На послед-ть | Базовый | 2 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность Укажите последовательность формирования одного слоя заготовки при селективном ингибировании спекания (СИС), если этапы имеют следующее значение 1. Нанесение ингибитора спекания по контуру спекаемого слоя; 2. Нанесение слоя порошка посредством ролика; 3. Спекание участков слоя порошкового тела, не содержащих ингибиторы спекания | На послед-ть | Высокий | 5 минут |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ В каком формате необходимо сохранить Cad модели детали или узла для экспорта в CAM систему? Запишите номер выбранного ответа без точки 1. STL; 2. dwg; 3. m3d; 4. step | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 2 минут |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ Выберите действие, которое не выполняется при очистке установки, работающей со взрывоопасными порошками? Запишите номер выбранного ответа без точки 1. снимаются все элементы внутри камеры 2. протираются спиртом/ацетом рабочая камера и снятые элементы 3. продувается рабочая камера 4. после очистки подключается электроника | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Для системы окружающая среда это Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора 1. совокупность всех объектов, изменение свойств которых влияет на систему 2. совокупность объектов, влияние которых на систему можно отразить в модели системы 3. совокупность тех объектов, чьи свойства меняются в результате поведения системы 4. возмущающие внешние факторы 5. совокупность объектов внешнего мира, которая не объединена общей целью с элементами системы | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Базовый | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Разрабатывая систему определенного уровня иерархии, кроме нее самой внимательно следует рассматривать системы следующих уровней Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора 1. надсистема 2. подсистемы 3. все системы нижестоящих уровней, вплоть до уровня простых 4. комплектующих 5. все системы вышестоящих уровней 6. все системы включенные в данную иерархию | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ Требуется произвести трансляцию детали из CAD в CAE систему. В какой формате необходимо сохранить деталь? | Открытый | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ Требуется произвести трансляцию детали из CAD в CAM систему. В какой формате необходимо сохранить деталь? | Открытый | Высокий | 8 минут |