ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Направление подготовки: 	15.02.09 Аддитивные технологии (2 года 10 месяцев)

Уровень образования: 	             СПО

Форма обучения: 			Очная

Санкт-Петербург

2024 г.

ПК 3.2 Проектировать операции аддитивного производства, генерировать и корректировать управляющие программы аддитивных установок

| Номер задания | Содержание вопроса | Тип вопроса | Уровень сложности | Время ответа, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между модулем системы T-FLEX NC-TRACER и его назначением. К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца. 1.; Позволяет просматривать созданные управляющие программы для 3-х координатной обработки и вносить в них изменения; А.; T-FLEX NC-TRACER 2D. 2.; Позволяет просматривать созданные управляющие программы для 2-х координатной обработки (токарная обработка, растачивание, осевое сверление и другие операции возможные на токарных обрабатывающих центрах); Б.; T-FLEX NC-TRACER 3D. 3.; Позволяет просматривать созданные управляющие программы для 2,5-ой, 3-х и 5-ти координатной обработки и вносить в них изменения; В.; T-FLEX NC-TRACER 5D. Г.; T-FLEX NC-TRACER 1D. | На соответствие | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между наименованием метода проектирования ТП и его сутью. К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца. 1.; Метод предполагает, что подготовка проектного документа возлагается на самого пользователя, выбирающего типовые решения различного уровня из базы данных в диалоговом режиме; А.; Метод прямого проектирования. 2.; Разработка индивидуальных ТП ведется синтезом из элементарных маршрутов обработки поверхности; Б.; Метод анализа. 3.; Метод исходит из того, что структура индивидуального технологического процесса не создается заново, а определяется в соответствии с составом и структурой одного из унифицированных технологических процессов; В.; Метод автоматического синтеза. Г.; Метод автоматизированного синтеза. | На соответствие | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность. Укажите верную последовательность проектных процедур при использовании оборудования с ЧПУ? Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Программирование обработки 2. Тестирование управляющей программы 3. Разработка технологического процесса 4. Подготовка носителя управляющей программы | На послед-ть | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность. Каков порядок действий при адаптации управляющей программы для нового типа детали? Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Корректировка траекторий обработки 2. Анализ изменений в конструкции детали 3. Генерация новой управляющей программы 4. Тестовый запуск на станке | На послед-ть | Высокий | 5 минут |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Последовательность сгруппированных в блоки инструкций, определяющих траекторию перемещения инструмента и технологические режимы обработки. Запишите номер выбранного ответа без точки. 1. Технологическая карта 2. График загрузки оборудования 3. Чертеж детали 4. Управляющая программа | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Какая CAM-система чаще всего используется для программирования фрезерных операций? Запишите номер выбранного ответа без точки. 1. AutoCAD 2. Mastercam 3. MathCAD 4. CorelDRAW | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Укажите цели автоматизации технологической подготовки производства. Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора. 1. Сокращение трудоемкости технологической подготовки производства 2. Сокращение сроков технологической подготовки производства 3. Исключение необходимости в технологическом проектировании за счет использования стандартных решений. 4. Повышение качества разрабатываемых технологических процессов | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какие существуют методы подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ? Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора. 1. Метод проб и ошибок 2. Настройка вручную оператором станка 3. Ручное программирование 4. Автоматизированное программирование | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Укажите правильную расшифровку аббревиатуры АСТПП? | Открытый | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Программа, которая преобразует стандартный файл CLDATA в коды управления соответствующим станком? | Открытый | Высокий | 5 минут |

ПК 3.3 Проводить анализ конструкторской документации с целью повышения технологичности применительно к аддитивным технологиям

| Номер задания | Содержание вопроса | Тип вопроса | Уровень сложности | Время ответа, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между стратегией фрезерования определенного класса и ее назначением. К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца. 1.; Стратегии, обеспечивающие фрезерование поверхностей детали параллельными, спиральными или радиальными проходами; А.; Стратегии класса «Объемное фрезерование». 2.; Стратегии, обеспечивающие послойную черновую выборку массивов материал; Б.; Стратегии класса «Контурное фрезерование». 3.; Стратегии, применяющиеся для обработки 2D- или 3D-контуров; В.; Стратегии класса «Поверхностное фрезерование». Г.; Стратегии класса «Точечное фрезерование». | На соответствие | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между стратегией фрезерования определенного класса и их назначением. К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца. 1.; Стратегии, используемые для фрезерования одной или цепочки смежных поверхностей вдоль их собственных параметрических кривых или вдоль параметрических кривых, принадлежащих другой, «наводящей» поверхности; А.; Стратегии класса «По параметрическим кривым». 2.; Стратегии, обеспечивающие выполнение одного или нескольких чистовых проходов инструмента вдоль внутренних углов детали; Б.; Стратегии класса «Подбор». 3.; Стратегии, обеспечивающие выборку материала, оставшегося после предыдущих операций обработки детали инструментом большего диаметра; В.; Стратегия класса «Карандаш». Г.; Стратегия класса «Колодец». | На соответствие | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность. Определите верную последовательность действий при разработке УП с использованием CAM-системы. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Указываются обрабатываемые контуры и поверхности 2. Выполняется расчет траектории движения инструмента 3. Выбирается инструмент 4. Задаются технологические режимы обработки 5. Формируется УП для конкретного станка с ЧПУ | На послед-ть | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность. Каков процесс корректировки и доработки управляющей программы после тестового запуска? Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Анализ результатов тестового изготовления 2. Коррекция параметров траекторий и режимов резания 3. Поиск отклонений в обработке 4. Повторная проверка | На послед-ть | Высокий | 5 минут |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Какой код в G-кодах отвечает за линейное перемещение инструмента? Запишите номер выбранного ответа без точки. 1. G02 2. G03 3. G01 4. G00 | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Какой метод проверки УП помогает избежать столкновений инструмента? Запишите номер выбранного ответа без точки. 1. Ручной пересчет координат 2. Симуляция обработки в виртуальной среде 3. Ускоренный режим резания 4. Пропуск черновой обработки | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какие виды интерполяции существуют при программировании оборудования с ЧПУ? Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора. 1. Линейная интерполяция 2. Квадратная интерполяция 3. Круговая интерполяция 4. Сплайновая интерполяция | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Укажите разновидности стратегий класса «Поверхностное фрезерование». Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора. 1. Параллельно 2. По спирали 3. Заготовка по спирали 4. Радиально | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Как называется законченный процесс обработки детали одним инструментом при программировании обработки для оборудования с ЧПУ? | Открытый | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Как называется процесс преобразования УП из ее первоначального формата в формат CLDATA? | Открытый | Высокий | 5 минут |