ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Направление подготовки: 	15.02.09 Аддитивные технологии (2 года 10 месяцев)

Уровень образования: 	             СПО

Форма обучения: 			Очная

Санкт-Петербург

2024 г.

ПК 2.1 Проводить входной контроль исходного сырья

| Номер задания | Содержание вопроса | Тип вопроса | Уровень сложности | Время ответа, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца. 1.; Вид механической обработки материалов резанием, при котором с помощью специального вращающегося режущего инструмента получают отверстия различного диаметра и глубины; А.; Зенкерование. 2.; Вид механической обработки материалов резанием, при котором с помощью специального вращающегося режущего инструмента получают многогранные отверстия различного сечения и глубины; Б.; Сверление. 3.; Это обработка выходной части отверстия, например, снятие заусенцев с краев отверстий, образование углублений под потайные головки винтов и заклепок; В.; Развертывание. 4.; Вид чистовой механической обработки отверстий резанием. | На соответствие | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между маркой стали и ее описанием. К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца. 1.; Ст3; А.; Малоуглеродистая сталь. 2.; Х15Н2; Б.; Конструкционная нелегированная сталь. 3.; 20К; В.; Конструкционная легированная сталь. 4.; 09Г2С. | На соответствие | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность. Укажите последовательность сокращенной записи содержания операции. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Наименование обрабатываемой поверхности, конструктивных элементов или предметов производства 2. Ключевое слово 3. Условное обозначение размеров и конструктивных элементов | На послед-ть | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность. Укажите правильную последовательность сварки. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Прогрев массы 2. Сварка 3. Нагрев под давлением 4. Затвердевание 5. Вывод нагревательного элемента | На послед-ть | Высокий | 5 минут |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Станок, в котором все рабочие и вспомогательные движения, необходимые для выполнения технологического цикла обработки заготовки, механизированы, называют… Запишите номер выбранного ответа без точки. 1. Автоматом 2. Полуавтоматом 3. Механизированным станком | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Реечная передача служит для… Запишите номер выбранного ответа без точки. 1. Передачи вращательного движения с одного вала на другой 2. Преобразования вращательного движения в поступательное 3. Передачи вращательного движения от электродвигателя на один вал коробки скоростей 4. Передачи вращательного движения между валами, оси которых расположены перпендикулярно | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какой узел станка является базовым? Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора. 1. Коробка подач 2. Коробка скоростей 3. Станина 4. Суппорт | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Главными критериями работоспособности валов являются… Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора. 1. Прочность 2. Теплостойкость 3. Виброустойчивость 4. Жесткость | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Для производства какой серийности предназначен горизонтально-фрезерный станок? | Открытый | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Какое движение фрезы является главным? | Открытый | Высокий | 5 минут |

ПК 2.2 Запускать технологический процесс при производстве изделий на аддитивных установках

| Номер задания | Содержание вопроса | Тип вопроса | Уровень сложности | Время ответа, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между величиной и её единицей измерения. К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца. 1.; Масса; А.; Джоуль. 2.; Объем; Б.; Килограмм. 3.; Работа; В.; м3. 4.; Количество теплоты. | На соответствие | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие видов термодинамических процессов и их описанием. К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца. 1.; Состояние, при котором все макроскопические параметры системы остаются постоянными, и отсутствуют изменения во времени.; А.; Квазистатический процесс. 2.; Процесс, в котором происходят неустранимые изменения, препятствующие возвращению системы в исходное состояние.; Б.; Обратимый процесс. 3.; Процесс, в ходе которого можно полностью восстановить начальное состояние как системы, так и окружающей среды.; В.; Необратимый процесс. Г.; Равновесное состояние. | На соответствие | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность. Определите правильную последовательность процессов при сжигании топлива в котельной установке. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Подача топлива в топку 2. Смесеобразование топлива с воздухом 3. Воспламенение топливно-воздушной смеси 4. Горение топлива и выделение теплоты | На послед-ть | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность. Определите правильную последовательность процессов в работе поршневого компрессора. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Сжатие газа в цилиндре 2. Открытие впускного клапана 3. Открытие выпускного клапана и выталкивание сжатого газа 4. Засасывание газа в цилиндр при движении поршня вниз | На послед-ть | Высокий | 5 минут |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Между чем происходит энергетическое взаимодействие термодинамической системы? Запишите номер выбранного ответа без точки. 1.Система и рабочее тело 2.Система и окружающая среда 3.Рабочее тело и окружающая среда 4.Элементы системы | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Что называется окружающей средой в термодинамической системе? Запишите номер выбранного ответа без точки. 1.Системы, которые не могут обмениваться энергией 2.Газы и пары, используемые в тепловых двигателях 3.Тело или совокупность тел, свойства которых являются объектом исследования 4.Все тела, находящиеся вне границ рассматриваемого тела | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какие из следующих утверждений верны для термодинамических процессов в реальных газах? Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора. 1. Уравнение состояния идеального газа 𝑝𝑉=𝑛𝑅𝑇 справедливо для всех газов при любых условиях 2. При высоких температурах и низких давлениях поведение реального газа приближается к поведению идеального газа 3. В реальных газах существует взаимодействие между молекулами, которое нельзя игнорировать при высоких давлениях и низких температурах 4. Реальные газы всегда подчиняются закону Бойля-Мариотта | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какие из следующих утверждений верны для процессов теплообмена? Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора. 1. Теплопередача всегда происходит от более горячего тела к более холодному 2. Теплопередача всегда происходит от более холодного тела к более горячему 3. Теплопроводность не зависит от температуры вещества 4. Теплопроводность зависит от температуры вещества | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Количество теплоты, которую необходимо подвести к рабочему телу, чтобы изменить температуру какой-либо его количественной единицы на один Кельвин, называют … | Открытый | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Количество теплоты, которую необходимо подвести к рабочему телу, чтобы изменить температуру 1 моля рабочего тела на один Кельвин, называют… | Открытый | Высокий | 5 минут |

ПК 2.3. Организовывать работу и обеспечивать технологический процесс на участках с аддитивными установками

| Номер задания | Содержание вопроса | Тип вопроса | Уровень сложности | Время ответа, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие видов термодинамических процессов и их описанием. К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца. 1.; Процесс, при котором давление системы не изменяется.; А.; Изотермический процесс. 2.; Процесс, в котором температура системы остаётся постоянной.; Б.; Изобарный процесс. 3.; Общий вид процесса; В.; Изохорный процесс. Г.; Политропный процесс. | На соответствие | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте термодинамическую функцию с её определением. К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца. 1.; Функция состояния, которая используется для оценки работы системы при постоянном давлении.; А.; Внутренняя энергия. 2.; Мера беспорядка в системе.; Б.; Энтальпия. 3.; Кинетическая энергия всех молекул газа; В.; Энтропия. 4.; Г.; Свободная энергия Гиббса. | На соответствие | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность. Упорядочите процессы термодинамического цикла Карно. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Сжатие газа адиабатически 2. Расширение газа адиабатически 3. Теплопередача от газа к охлаждающему телу при изотермическом сжатии 4. Теплопередача от нагревающего тела к газу при изотермическом расширении | На послед-ть | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность. Упорядочите этапы цикла Дизеля, в правильной последовательности. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек. 1. Изобарный подвод теплоты к рабочему телу 2. Адиабатное сжатие рабочего тела 3. Изохорное охлаждение рабочего тела 4. Адиабатное расширение рабочего тела | На послед-ть | Высокий | 5 минут |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Что называют вечным двигателем второго рода? Запишите номер выбранного ответа без точки. 1.Тепловой двигатель с одним источником теплоты 2. Механический двигатель с двумя источниками теплоты 3. Механический двигатель с одним источником теплоты 4. Тепловой двигатель с двумя источниками теплоты | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ. Как равенством выражается уравнение первого закона термодинамики для изохорного процесса? Запишите номер выбранного ответа без точки. 1.Q = A 2.ΔА = Q 3.ΔU = Q 4.ΔU = А | Комбинир. с 1-м ответом | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какие из следующих процессов являются изохорными? Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора. 1. Сжатие газа в герметичном сосуде 2. Процесс сжигания топлива в камере сгорания 3. Процесс нагрева газа при постоянном объеме 4. Нагрев воды в закрытой посуде | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какие из следующих характеристик характеризуют эффективность тепловой машины? Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора. 1. Теплосиловая эффективность 2. КПД теплового процесса 3. Отношение полезной работы к затраченной энергии 4. Температурный режим работы | Комбинир. с 2-мя и более ответами | Базовый | 1 минута |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Воздух массой М = 5 кг занимает объем V = 2 м3. Определите плотность воздуха. | Открытый | Повышенный | 3 минуты |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Что характеризует площадь под линией процесса в координатах рv? | Открытый | Высокий | 5 минут |